| Тульская область |  |
| --- | --- |
| Муниципальное образование Шварцевское Киреевского района |  |
| Администрация |  |
| Постановление |  |
| от 6 февраля 2017 г. | № 10/3 |

Об утверждении муниципальной Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Шварцевское Киреевского района на 2017-2019 и на период до 2028 г.

Руководствуясь Федеральным закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июня 2013 г. N 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», Уставом муниципального образования  Шварцевское Киреевского района, администрация МО  Шварцевское   Киреевского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить муниципальную Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Шварцевское Киреевского района на 2017-2019 и на период до 2028 гг.

- Постановление от 26 мая 2015 г. № 77 «Об утверждении муниципальной Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Новосельское Киреевского района на 2015-2017 г.г. и на период 2020 г. считать утратившим силу.

3. Постановление вступает в силу со дня обнародования.

Глава муниципального

образования Шварцевское

Киреевского района                                                                              Н. И. Капитонова

Приложение

к постановлению                                                                                             администрации м.о.Шварцевское

Киреевского района

от 06.02.2017г. № 10/3

«Об утверждении муниципальной

Программы комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры

муниципального образования Шварцевское

Киреевского района

на 2017-2019 и на период до 2028 г.»

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Шварцевское

Киреевского района на 2017-2019 гг. и на период до 2028 г.

Паспорт целевой программы

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Шварцевское Киреевского района на 2017-2019 гг. и на период до 2028 г. |
| --- | --- |
| Основания для разработки Программы | Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Устав муниципального образования Шварцевское Киреевского района |
| Заказчик Программы | Администрация МО Шварцевское Киреевского района |
| Разработчик Программы | Администрация МО Шварцевское Киреевского района |
| Цели и задачи Программы | Цель: Формирование и реализация комплекса мероприятий по развитию систем коммунальной инфраструктуры, обеспечивающих потребности развития жилищного строительства с 2017 по 2028 гг. в муниципальном образовании Шварцевское Киреевского района. Для достижения цели предполагается решение следующих задач: - - анализ текущей ситуации систем коммунальной инфраструктуры; - выявление комплекса мероприятий по развитию систем коммунальной инфраструктуры на 2017-2019 гг. и на период до 2028 г. муниципального образования Шварцевское Киреевского района; - инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем; - перспективное планирование развития коммунальных систем; - повышение надежности коммунальных систем и качества предоставления коммунальных услуг; - модернизация коммунальной инфраструктуры; - замена изношенных фондов; - совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышения энергоэффективности коммунальной инфраструктуры; - повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры; - обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей, оценка объемов и источников финансирования для реализации выявленных мероприятий. |
| Сроки и этапы реализации Программы | Срок реализации Программы: - - 1 этап – 2017-2019 г. - - 2 этап – 2020-2028 г. |
| Объем и источники финансирования Программы | - Общий объем финансирования Программы составляет 18,25 млн.руб: - - ремонт водопроводных сетей в пос. Шварцевский: 2017 г. – 0,4 млн.руб., - - ремонт пожарных гидрантов-0,05 млн.руб. - приобретение установок по очистке питьевой воды: 2020 г. -2,0 млн.руб.; - замена запорной арматуры на водопроводных насосных станциях и сетях водопровода в с. Новоселебное: 2018г. – 0,1 млн.руб.; - -- реконструкция очистных сооружений в пос. Шварцевский 2020 г. – 4,0 млн.руб.; - замена теплотрассы в п. Шварцевский: 2018-2028 гг. – 9,0 млн.руб.: -2018 – 1,3 млн. руб.; -2019 – 0,4 млн. руб.; -2020-2028 – 7,3 млн. руб.; - Газификация ул. Октябрьской п. Шварцевский Киреевского района: 2017г-0,7млн. руб. - Замена блочной газовой горелки: 2022 -0,5 млн. руб. - Замена газового водогрейного котла : 2023-1,5 млн. руб - Программа предполагает следующий источник финансирования: - Основными источниками финансирования развития систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения будут средства бюджетов различных уровней, а так же средства предприятий за счет надбавок к тарифам. |
| Показатели социально-экономической эффективности Программы | - - Развитие систем коммунальной инфраструктуры для обеспечения потребности потребителей в коммунальных ресурсах в населённых пунктах. - - Своевременное обеспечение качественными коммунальными ресурсами потребителей. - - Увеличение объемов жилищного строительства. - - Увеличение объема инвестиций в жилищную и коммунальную сферу района. |
| Исполнители программы | - Предприятия и организации коммунального хозяйства всех форм собственности, осуществляющие деятельность по предоставлению коммунальных услуг на территории МО Шварцевское Киреевского района |
| Контроль за реализацией Программы | - Контроль за реализацией программы осуществляется администрацией Шварцевское Киреевского района |

1. ВВЕДЕНИЕ

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования  Шварцевское Киреевского района на 2017-2019гг. и на период до 2028г. (далее – Программа) разработана  во исполнение требований Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 30.12. 2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».,Постановлением Правительства РФ от 14.06.2013 года № 502 « Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов».

Разработка и утверждение данной Программы необходимы для формирования спроса на развитие коммунальной инфраструктуры; последующей разработки (корректировки) инвестиционных программ организаций коммунального комплекса с целью определения источников финансирования развития коммунальной инфраструктуры, в том числе, определения размера тарифа на подключение к системам коммунальной инфраструктуры за единицу заявленной (присоединяемой) нагрузки.

В Программу включены мероприятия, необходимые для получения требуемого количества тепла, воды для обеспечения потребителей.

На основании Программы будут сформированы и утверждены технические задания на разработку инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, разработаны (откорректированы) и утверждены инвестиционные программы, установлены источники финансирования развития коммунальной инфраструктуры, и с каждой организацией коммунального комплекса будет заключен договор на развитие коммунальной инфраструктуры.

Ключевая задача программ комплексного развития – сформировать спрос на развитие систем коммунальной инфраструктуры.

2. Краткая характеристика муниципального образования.

2.1. Общие данные муниципального образования Шварцевское Киреевского района, влияющие на разработку технологических и экономических параметров Программы:

1.Общая площадь (с учетом присоединенных территорий)  - 8,51  кв.км.

2.Численность населения (2017 г.) –  7,3 тыс. чел.

3.Темп снижения численности– 1,83 %.

4.Выделена  территория  муниципального образования  Шварцевское Киреевского района:

- поселок Шарцевский - 81 % населения;

- сельские населенные пункты-19% населения;

5.Среднегодовая численность работающих на крупных и средних предприятиях (2016 г.) –   0,4 тыс. чел.

6.Среднемесячная заработная плата (по крупным и средним предприятиям) в 2015 г.  – 15000  руб.

7.Количество предприятий и организаций – 49 ед.

8. Общая площадь жилищного фонда в 2011 году – 164,3 тыс. кв. м.,

в т.ч. муниципальный жилищный фонд  - 68,7% .

9. Протяженность:

- водопроводных сетей – 18,0 км;

- канализационных сетей – 13,6 км;

- тепловых сетей – 6,1 км;

3.Сроки  и этапы.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  муниципального образования Шварцевское  Киреевского района разрабатывается на 2017-2019 гг. и на период до 2028 г.

Этапы осуществления Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  муниципального образования Шварцевское Киреевского района:

- 1 - этап  2017-2019 годы;

- 2 – этап 2020-2028 годы;

# 4.Основные мероприятия Программы

Таблица 1

| № п/п |  | Технические мероприятия | Всего, млн. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Теплоснабжение |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Замена теплотрассы в п. Шварцевский | 9,0 |  |  |
| 2. |  | Газификация ул. Октябрьской п. Шварцевский Киреевского района Проектно сметная документация в стадии разработки. | 0,7 |  |  |
| 3. |  | Замена блочной газовой горелки п. Шварцевский | 0,5 |  |  |
| 4. |  | Замена газового водогрейного котла п. Шварцевский | 1,5 |  |  |
|  |  | ИТОГО | 11,7 |  |  |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |
| 1. | Приобретение установок по очистке питьевой воды |  | 2,0 |  |  |
| 2. | Реконструкция и замена пожарных гидрантов |  | 0,05 |  |  |
| 3. | Ремонт водопроводных сетей |  | 0,40 |  |  |
| 4. | Замена запорной арматуры на водопроводных насосных станциях и сетях водопровода в с. Новоселебное |  | 0,1 |  |  |
|  | ИТОГО |  | 2,55 |  |  |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |
| 1. | Реконструкция очистных сооружений: |  | 4,0 |  |  |
|  | ИТОГО |  |  | 4,0 |  |
| ВСЕГО по муниципальному образованию Шварцевское Киреевского района |  |  | 18,25 |  |  |

## 5. Жилищно-коммунальное хозяйство.

## 5.1. Жилищный фонд.

Общая площадь жилищного фонда  муниципального образования   Шварцевское  Киреевского района в 2016 году составляет 164,3 тыс. кв. м.

Вывод по анализу жилищного фонда, в отношении влияния на состояние коммунальной инфраструктуры:

Увеличение процента износа жилищного фонда влечет за собой увеличение потерь коммунальных ресурсов в жилищном фонде при отсутствии капитального ремонта.

### 5.2. Коммунальные услуги.

К коммунальным услугам, предоставляемым населению муниципального образования Шварцевское Киреевского района и рассматриваемым в рамках Программы, относятся:

- водоснабжение;

- водоотведение;

- теплоснабжение;

5.3 Водоснабжение

Водоснабжение муниципального образования Шварцевское Киреевского района на хозяйственно-питьевые нужды осуществляется из подземных источников.

В пределах муниципального образования находится 12 водозаборных сооружений, обеспечивающих подачу воды потребителям в большей степени всего населения.

На балансе  организаций коммунального комплекса района находится 18,0 км водопроводных сетей.

5.3.1 Краткое описание системы водоснабжения .

5.4. Водозаборные сооружения Водоснабжения м.о. Шварцевское осуществляется с артезианских скважин, состоящих из трубопроводов, накопительных резервуаров, насосных станций.

Источниками водоснабжения являются артезианских скважины.

Производительность скважин 280 м3/час производительность насосной станции 2-го подъема 500 м3/час, 3-го подъема 500 м3/час.

Насосные станции 2-го подъема расположены в районе д. Н.Петрова,

построены в 1962 году.

Подача воды в поселок осуществляется по 2-м водоводам Ду-300мм.

Суммарные утвержденные в 1962г. эксплуатационные запасы составляют 2000м3.

2.2 Система транспортировки воды.

Вода в п. Шварцевский подается от насосной 3-го подъема по двум водоводам Ду-200 мм и Ду-100 мм, протяженность 11км.

Напорно-разводящая сеть п. Шварцевский однозонная, с одной станцией подкачки.

На станции установлено: два насоса  200 Д-60А-2шт; Q=500 м3/час, H=60м

При насосной станции имеется два резервуара по 1000м3.

Протяженность напорно-разводящих сетей п. Шварцевский в настоящее время составляет 11 км.

В сельских населенных пунктах: с. Новое село- Артезианская скважина производительность 100 м3\час.; с. Куракино- производительность 50 м3\час.;

Д. Красная- производительность 50 м3\час.ст. Присады и д. Кошино-150 м3\час

5.3.2 Ключевые проблемы системы водоснабжения к общим недостаткам сложившейся системы водоснабжения муниципального образования Шварцевское следует отнести:

1. Состав и техническое состояние имеющихся сооружений водоподготовки – отсутствует.

2. Техническое состояние водораспределительных сетей имеет следующие недостатки.

- более половины от общей протяженности трубопроводов имеют износ от 80 до 100 %, в связи с чем, при высокой аварийности имеют место непроизводительные потери более 15-20%.

5.4 Водоотведение

Централизованная система водоотведения м.о.  Шварцевское основано в 1964 году, муниципальное образование Шварцевское  включает:

- самотечные и напорные коллекторы диаметром от 250 до 300 мм, общей протяженностью 10,2 км.

- одна перекачная  канализационная  насосная станция.

В систему канализации м.о. Шварцевское поступают хозяйственно-бытовые стоки от населения.

Производительность существующей системы канализации по пропускной способности коллекторов и насосных станций составляет 1000 м3/сут.

5.4.1 Схема канализации.

Очистные сооружения канализации представляют собой:

- блок отстойника

Проектная производительность сооружений составляет 1000 м3/сут.

5.4.2. Сети и сооружения водоотведения.

Основные технические проблемы сетей и сооружений водоотведению:

- Высокий процент износа самотечных и напорных сетей м.о. Шварцевское достигает 85%.

- Из одной канализационной насосной станции, она находится в технически неудовлетворительном состоянии ( необходима замена технического оборудования на современное менее энергоемкое).

5.4.3 Мероприятия по модернизации и развитию системы водопроводно-канализационного хозяйства муниципального образования Шварцевское

Для решения имеющихся проблем необходимо незамедлительно принять следующие меры:

- Реконструкция очистных сооружений, обеспечение приема сточных вод от населения.

Структура финансовых потребностей

Для реализации первоочередных мер обеспечения нормального жизнеобеспечения поселения необходимо финансирование  в сумме 6,55 млн. руб.

Структура финансовых потребностей  предполагает финансирование мероприятий по следующей структуре:

Приобретение установок по очистке питьевой воды-2,0 млн. руб.

Замена запорной арматуры на водопроводных насосных станциях и сетях водопровода в с. Новоселебное- 0,1млн. руб.

реконструкция и замена пожарных гидрантов: 0,05 млн. руб,

ремонт водопроводных сетей: 0,40 млн. руб.

водоотведение: 4,0млн. руб, в том числе реконструкция очистных сооружений: 4,0 млн. руб.

7. Теплоснабжение

7.1 Генерация

На территории района 3 газовых котельных.

7.2 Сети теплоснабжения

Протяженность тепловых сетей составляет 7,1 км.

7.3. Краткое описание системы теплоснабжения

Теплоснабжение жилищно-коммунального комплекса п. Шварцевский осуществляется в основном от местной модульной отопительной котельной, с 4-мя стальными водогрейными жаротрубными автоматизированными котлами ЗИОСА5-3000, суммарной теплопроизводительностью Qек = 12МВТ (10,32Ггкал/час), работающими на газообразном топливе. Котлы оснащены газогорелочными блоками  G1-350 ДSPGN фирмы « Westerh line», тепловая мощность горелки Q=3,5 МВт(3 Гкал/час).

В качестве сетевых приняты к установке 5 насосов КМ 100-65-125/2-5 производства ЗАО «ЭНА» в качестве подпиточных – 2центробежных консольных моноблочных насоса КМ 65-50-125/2-5.

Система теплоснабжения от модульной котельной п. Шварцевский

- открытая с непосредственным присоединением систем отопления.

- Теплотрасса от котельной двухтрубная 5,4 км. Тепловые сети до потребителей проложены подземным способом в непроходимых каналах.

7.4. Ключевые проблемы системы теплоснабжения.

-износ теплосетей 80-90%

Теплоснабжение жилищно-коммунального комплекса ст. Присады осуществляется в основном от местной котельной, с 2-мя стальными водогрейными жаротрубными автоматизированными котлами КСВ-0,63, работающими на газообразном топливе. Котлы оснащены газогорелочными блоками  G1-350 ДSPGN фирмы « Westerh line», тепловая мощность горелки Q=3,5 МВт(3 Гкал/час).

В качестве сетевых приняты к установке 3 насоса  КМ 100-65-125/2-5 производства ЗАО «ЭНА» в качестве подпиточных – 2центробежных консольных моноблочных насоса КМ 65-50-125/2-5.

- Теплотрасса от котельной двухтрубная 0,9 км. Тепловые сети до потребителей проложены  воздушным способом .

7.5 Для решения проблем необходимо

1.Замена теплотрассы в п. Шварцевский

2.Газификация ул. Октябрьской п. Шварцевский Киреевского района

Проектно сметная документация  в стадии разработки.

3.Замена блочной  газовой горелки п. Шварцевский

4.Замена газового водогрейного котла  п. Шварцевский

7.6 Структура финансовых потребностей

1.Замена теплотрассы в п. Шварцевский-  9,0 млн.руб

2.Газификация ул. Октябрьской п. Шварцевский Киреевского района – 0,7 млн. руб.

3.Замена блочной  газовой горелки п. Шварцевский- 0,5 млн. руб.

4.Замена газового водогрейного котла  п. Шварцевский-1,5 млн. руб.