Утвержден

Постановлением администрации

муниципального образования

Киреевский район

№_____от «____» ____________20___г.

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

Местоположение: РФ, Тульская область, муниципальный район Киреевский, городское поселение город Болохово, город Болохово, улица Привокзальная, земельный участок №1В

Заказчик: 										Чепель А.А.

| Кадастровый инженер | Д.П. Куликов |
| --- | --- |

г. Болохово 2025г.

| Содержание |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Номера страниц |
|  | ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ |  |
| 1 | Общие положения | 5 |
| 1.1 | Введение | 5 |
| 1.2 | Исходные данные и условия, используемые для подготовки проекта | 6 |
| 1.3 | Цель разработки проекта | 7 |
| 1.4 | Формирование земельного участка для жилищного строительства | 8 |
|  | - ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ |  |
| 2 | - Чертеж проекта межевания территории | 11 |

Состав проекта межевания частей территории

| №п/п | Наименование раздела | Количество листов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Текстовая часть | 6 |
| 2 | Графическая часть | 2 |

ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ

1 Общие положения

  - Введение

Проект межевания выполнен в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами и техническими документами в целях обеспечения устойчивого развития частей территорий, установления границ земельных участков.

Часть территории, на которую разработан проект межевания, расположена в районе ул. Привокзальная г. Болохово Киреевского района Тульской области. Сведения о вновь формируемом земельном участке, а также о ранее образованных земельных участках, в т. ч. стоящих на кадастровом учете отражены в графической части проекта на чертеже «Проект межевания территории».

Сведения о ранее образованных земельных участках отражены на чертеже «Проект межевания территории» и в выписках из ЕГРН в электронном виде.

Заказчиком проекта является Чепель А.А.

Проект межевания территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по ее обоснованию.

  - Исходные данные, используемые для подготовки проекта

- Решение Собрания представителей муниципального образования Киреевский район от 14 апреля 2011 г. N 32-214, первоначальный текст документа опубликован в издании "Маяк", N 15, 22.04.2011г.

- Техническое	задание на выполнение проекта межевания территории.

- Актуальные сведения Единого государственного реестра недвижимости

- Топографо-геодезические работы на местности, выполненные в мае 2025г. в местной системе координат МСК-71.1 в масштабе 1: 500.

- Актуальные сведения Единого государственного реестра недвижимости.

Проект разработан в соответствии со следующими нормативными

документами:

  - Федеральный закон РФ от 29.12.2004 №191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»;

  - Федеральный закон РФ от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

  - Федеральный закон от 29.12.2007г. №221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» (с изменениями и дополнениями);

  - Федеральный закон от 13.07.2015г. №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» (с изменениями и дополнениями);

  - Закон Тульской области от 29.12.2006 № 785-ЗТО «О градостроительной деятельности в Тульской области»;

  - Постановление правительства Тульской области от 03.09.2012 № 492 «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Тульской области»;

  - Приказ Минрегиона от 26.05.2011 № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов»;

  - Приказ Минрегиона от 30.01.2012 № 19 «Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, регионального значения, местного значения»;

  - Кадастровый план территории 71:12:080503 № КУВИ-001/2025-86289467 от 09.04.2025г;

  - Кадастровый план территории 71:12:080502 № КУВИ-001/2024-186677572 от 18.07.2024г.

  - Цель разработки проекта

- Образование земельного участка путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 71:12:080502:111 и неразграниченных земель муниципальной собственности.

- Перераспределение земельного участка с К№71:12:080502:111 и государственной неразграниченной собственности позволит осуществить рациональное использования земель, с целью экономической эффективности.

- 1.4 Формирование земельного участка для производственной деятельности

Проектом предусматривается формирование земельного участка:

:ЗУ1 - местоположение: РФ, Тульская область, муниципальный район Киреевский, городское поселение город Болохово, город Болохово, улица Привокзальная, земельный участок №1В.

Площадь формируемого земельного участка 2724 кв. м. Разрешенное использование – для производственной деятельности.

Земельный участок расположен в пределах: кадастрового квартала 71:12:080502;

Территориальная зона П2 – Зоны промышленных, коммунальных предприятий и транспортных хозяйств IV – V класса санитарной вредности.

Утвержденные красные линии, территории объектов культурного наследия, зоны с особыми условиями использования территорий, зоны действия публичных сервитутов на проектируемой территории отсутствуют.

Сведения о формируемом земельном участке и его характеристиках представлены в таблице 1, координаты характерных точек проектируемых границ земельного участка представлены в таблице 2.

Таблица 1

| № п.п. | Условный номер ЗУ | Местоположение земельного участка | Площадь ЗУ (кв.м) | Категория земель | Разрешенное использование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | :ЗУ1 | РФ, Тульская область, муниципальный район Киреевский, городское поселение город Болохово, город Болохово, улица Привокзальная, земельный участок №1В | 2724 | земли населенных пунктов | для производственной деятельности | Земельный участок образуется в результате перераспределения земельного участка с К№ 71:12:080502:111и неразграниченных земель муниципальной собственности |

Таблица 2

| Условный номер земельного участка согласно чертежа проекта межевания :ЗУ1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Площадь земельного участка 2724 кв.м |  |  |
| Обозначение характерных точек границ | Координаты (м) |  |
|  | Х | У |
| 1 | 731693.3300 | 275818.8400 |
| 2 | 731621.4800 | 275852.2600 |
| н1 | 731616.7000 | 275854.4800 |
| н2 | 731614.7600 | 275849.7800 |
| н3 | 731612.1200 | 275844.6700 |
| н4 | 731606.8000 | 275835.9900 |
| н5 | 731601.6800 | 275829.6100 |
| н6 | 731599.2100 | 275827.5600 |
| 3 | 731608.5600 | 275823.2200 |
| 4 | 731680.4000 | 275789.8700 |
| 1 | 731693.3300 | 275818.8400 |

ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ